一、网络状态对整个项目的影响。

整个项目的通信主要是两部分：

·第一部分是发送器到边缘节点的通信。

·第二部分是边缘到云端的通信（网络影响更大）。而网络状态影响的就是通信的这两部分

对第一部分：网络决定发送数据的完整度和发送过程中后续模块拿到数据的时间。赛题要求“在保障推理准确性的同时，显著降低时间和资源成本”。比如网络差就会增大数据传输时延（时间成本），也会影响边缘节点“看到”数据的完整度。

对第二部分：网络同时决定边缘要不要发送数据上云端？要发送什么样的数据上云端？赛题里提出来了一个现实问题：“在面对网络波动或通信中断时，边缘设备往往因缺乏本地自治能力而陷入瘫痪，严重威胁业务的连续性与安全性。”

我理解的这种威胁对应的边缘情况是，边缘它不会自主判断设备的情况，而是一味地等待云端的答复。但在网差的时候，他收不到云端的答复，边缘就说我不知道该怎么办。

那这就要求我们项目中边缘需要具备基础的安全性判断能力，如根据本地的一些规则，做出哪怕”宁可滥杀，绝不放过“的决策等。再举个例子，边缘可以在网弱的时候，边缘优先上传自己已经提取出的关键特征（不是完整的高采样率原始数据），比如说RMS、peak之类的发送给云端，让云端大致知道边缘的情况，根据历史数据，看看是否能发送更全面的决策去边缘。

二、发送器如何发送数据给边缘节点

有三种方法：

（1）HTTP循环发送（最初级的），要求发送器知道所有边缘节点IP，由自己决定发给谁，并使用HTTP POST发送JSON；

- （2）发送给调度器，让调度器决定将数据发送给哪个边缘节点；

- （3）通过 MQTT / 消息队列发布订阅。这是最像真实物联网系统的方案。

- MQTT（Message Queuing Telemetry Transport，消息队列遥测传输协议）是一种轻量级的消息通信协议，专门为物联网（IoT）设备设计。它最大的特点是：发送方和接收方互相不知道对方是谁，它们只需要和 MQTT Broker（消息服务器）通信（需告知topic）即可。

流程可能有两种：

第一种是简单广播：发送器 → MQTT topic → 多个订阅的边缘节点。只是这种情况下，调度器也不直接选节点。节点通过订阅关系拿数据。

第二种是调度器控制 topic 或路由规则：发送器 → MQTT broker → 调度器/规则引擎控制路由 → 指定边缘节点。这种情况下，调度器仍然参与任务分配，只是它不是直接 HTTP 发包，而是控制消息路由。

在这几种发送方式中，最推荐的是MQTT的第二种实现方法

优点：

·  发送器只负责采集和发送，不负责选择节点。

·  调度器负责根据资源状态动态分配任务，符合赛题要求。

·  边缘节点只处理分配给自己的任务。

·  后续增加新的边缘节点时，发送器完全不需要修改代码。

但是由于调度器直接选择一个边缘节点，故不存在一条数据发送给多个边缘节点情况，也就不能进行重叠感知区域模拟，故提出以下方案：

调度器可以进行两次调度，也就是在第一次的时候，他会选出一个当前性能最好的边缘节点，将数据发送给他，然后如果边缘节点发生了，比如判断置信度低，数据处于正常与异常边界，多种指标之间互相矛盾，或者是检测到严重异常的情况时，就发送一个信号给调度器，然后调度器再调度另外一个边缘节点，进行复核，当复核结果不同时，将数据上传云端（调度器既是发送者又是订阅者）。

发送器 → MQTT broker → 调度器（task/raw） → MQTT broker → 对应topic边缘节点（edge/edge1/task） → 发现置信度不足、指标矛盾或关键异常 → 调度器 → MQTT broker → 对应topic边缘节点（edge/edge2/task） → 进行复核 → 复核结果不同 → 数据上传云端 → 云端分析

这个方案在保持MQTT发送方法优点的同时，降低了边缘节点对云端的依赖、选择了局部最优边缘节点，且实现了边缘节点的负载均衡。

三、关于边缘节点和发送器之间的联系以及二者的数量。

目前只需要一个发送器，如果后面要模拟多个工厂、多个设备源头等才需要多个发送器，但是确实要多个边缘节点接受发送器的数据。

重叠感知场景下，多个节点判断同一轴承状态，只是节点条件不同，检测有无发生冲突，这里的多个节点可能在算力方面会有一些差异，或者在模型/阈值数值方面有差异(有的偏保守，有的数值比较新)；

在这种情况下，强化学习调度的作用不是把不同类型的数据分给不同节点，而是选择复核路径和资源分配。也就是说，调度器需要判断当前数据是否需要多个节点重复判断、应该选择哪些节点、是否需要上传云端，以及在弱网情况下应该传高采样率数据、低采样率数据还是只传特征数据。

关联任务是一个 task 下包含多个相关 packet。比如同一设备、同一时间窗口下同时包含振动、温度、电流等数据包。那这里的多个节点，就是有各自擅长分析的数值。比如振动节点：训练/配置振动异常检测模型--温度电流节点：训练/配置温度电流规则或模型。

这里调度器负责管理任务的分配和流转。它并不直接判断设备是否异常，而是根据任务本身的属性、边缘节点状态以及网络状态，把不同 packet 分配给不同边缘节点处理，是否需要多个节点复核，以及是否需要上传云端进一步分析。

（关联任务的数据包应该是这样）