一、确定了场景定义与设计目标

第一个场景面向电机或旋转机械中的滚动轴承状态监测。设备安装一套一体化采集终端，采集振动、电流、温度、转速与负载。传感器和信息发送器只传输未经故障分析的原始数据，边缘节点负责缓存、预处理、特征提取和轻量模型推理。

二、确定了参数

| 参数 | 设定值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 振动有效采样率 | 16 kHz | 由 K001 原始 64 kHz 数据经抗混叠滤波与 4 倍降采样得到 |
| 传感器读取周期 | 4 ms | 每次读取 64 个连续振动点，并得到一个瞬时电流值 |
| 立即发送周期 | 4 ms | 每形成一个采集帧立即发送 |
| 微批量发送周期 | 50 ms | 连续缓存并每次发送 800 个振动点 |
| 边缘缓存窗口 | 200 ms | 保存最近 3200 个振动点 |
| 边缘分析步长 | 50 ms | 每 50 ms分析一次最近 200 ms数据 |
| 电流形式 | 瞬时标量 | 仅作为运行工况辅助信息，不做电流波形诊断 |
| 低频标量 | 最新值 | 温度、转速、负载采用消息发送时的最新有效值 |

三、确定了传感器采集、发送周期（4 ms采集、50 ms微批量发送）

振动传感器以 16 kHz 连续采样。采集终端每 4 ms读取 64 个连续振动点，同时读取一个瞬时电流值和当前可用的温度、转速、负载。发送器先把振动原始点写入本地连续缓冲区，每50 ms取出800个连续振动点合并成一个数据包；电流、温度、转速和负载只发送该批次结束时的最新瞬时值。

1. 传感器以16 kHz连续采样，采集任务每4 ms向发送缓冲区写入64个振动点。

2. 发送器独立运行50 ms定时任务。

3. 定时任务从连续缓冲区取出最近未发送的800个振动点。

4. 附加该时刻最新的电流、温度、转速和负载标量。

5. 将批次时间范围、序号范围和采样点数写入消息后发送。

6. 边缘节点将800点写入同一个200 ms环形缓存，并每50 ms执行一次分析。

四、初步定义了传感器—边缘节点接口

50 ms微批量接口

{ "packet_id": "batch_000001",//数据包编号 "device_id": "K001",//被检测设备编号 "sensor_id": "sensor_K001",//采集终端编号 "batch_sequence_number": 1,//自增，检测丢包、重复和乱序 "batch_start_timestamp_ns": 1781920800000000000,//开始时间 "batch_end_timestamp_ns": 1781920800050000000,//结束时间 "batch_duration_ms": 50,//数据检测时间长度 "source_read_period_ms": 4, "vibration_sample_rate_hz": 16000,//采集振动频率 "vibration_sample_count": 800,//振动点个数 "scalar_policy": "latest_value", "data": { "vibration": [0.012, 0.018, 0.009, 0.021], "current": 1.34, "current_timestamp_ns": 1781920800048000000, "temperature": 45.8, "speed": 899.7, "load": 0.70 } }

五、存在的问题

1.无法做到可拓展性，当应用场景变化时，如何做到直接应用，在这种情况下接口应如何设计，即当前定义的接口仅仅适用于某种特定情景。

2.如何实现对多源多源异构数据（如视频流、传感器数据）的

实时预处理与特征提取，当前定义的数据集仅包含传感器数据，无法对视频流或图片进行发送。